奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目竣工环境保护设施验收调查意见

2023年12月16日，奎屯银山建材销售有限公司根据《奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目建设项目环境影响报告表》、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求，组织本项目竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、验收调查报告表编制单位、及相关技术专家组成。验收组成员听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的汇报，验收调查单位关于该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，现场核查了建设项目及附属设施运行情况，审阅了有关资料，经充分讨论评议形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容、规模

本项目位于奎屯市东郊开干齐乡，中心地理坐标为E85°6′16.69″, N44°22′15.72″，项目区东侧是远航砂场，南侧200米外为铁路，西侧是固废填埋场，北侧为天兴砂场。矿区南侧800米有简易公路可达312国道，交通方便。矿区规划面积0.1193Km2，采矿许可证（有效期至2027年1月27日），证号：C6540032013047130129603。

项目主要建设内容为：一条砂石料生产线，包括开采机械、滚筒筛、振动筛、输送带等设备，以及配套建设的沉砂池和生活区。

主要产品为砂石料，设计年产砂石料9万m³，实际建成年产砂石料9万m³生产线一条。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2013年1月29日，奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿取得采矿许可证（有效期至2027年1月27日），证号：C6540032013047130129603。

（2）2013年7月，开工建设，2013年10月进行生产调试。

（3）2014年06月，委托中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司编制完成《奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目建设项目环境影响报告表》（补办环评）。

（4）2014年7月25日，公司名称变更为奎屯银山建材销售有限公司。

（5）2014年12月09日，奎屯市环境保护局《关于奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目环境影响报告表的批复》（奎环监函[2014]35号）。

（6）2015年-2019年因市场因素影响，未进行生产。2019年05月委托奎屯朗新环境监测服务有限公司对该项目的环保设施竣工进行验收。奎屯朗新环境监测服务有限公司依据环评批复及报告表对该项目进行了现场调查，提出了相关整改意见。

（7）2020年10月26日进行了排污登记，排污许可证登记编号为：91654003072205638F001X。

- （8）因疫情影响，2023年7月完成整改。2023年08月03-04日奎屯朗新环境监测服务有限公司对本项目进行竣工环境保护验收监测和调查，编制完成《奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目建设项目竣工环境保护设施验收调查报告表》。

- （三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资31.2万元，占总投资额的10.4%。

（四）验收范围

环评报告表及批复的内容及后续环境管理要求。

（五）项目变动情况

依据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发污染影响类项目重大变动清单（试行）》通知（环办环评函[2020]688号）和新疆生态环境厅关于《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定》的通知，经现场调查核实，项目地点、建设规模、性质、生产工艺以及环境保护措施均无重大变动，具体变动情况见表5-1。

表5-1 工程建设变动情况一览表

| 类别 | 环评审批情况 | 实际建设情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 无变动。 |
| 规模 | 总占地面积119300m2,生产规模9万m3/年。 | 总占地面积119300m2，年开采砂石矿15万m3，年生产砂石料9万m3。 | 无变动。 |
| 地点 | 建设地点位于新疆维吾尔自治区奎屯市东郊开干齐乡。 | 本项目建设地点为新疆维吾尔自治区奎屯市东郊开干齐乡。 | 无变动。 |
| 生产工艺 | 挖掘机开采砂石原料，经自卸车运输至生产区，在卸料口安装喷淋设施，使泥沙分离，经振动筛分筛使所需的产品沙子、石子和废料分离，产品经传输带运送至不同区域堆存外售。 | 挖掘机开采砂石原料，经自卸车运输至生产区，在卸料口安装喷淋设施，使泥沙分离，先经滚筒筛分离废料，再经振动筛分筛使所需的产品沙子、石子，产品经传输带运送至不同区域堆存外售。 | 因卸料区离筛分区较远，为了提高传输效率，加装一个滚筒筛，提前分离废料。未增加污染物的排放，不属于重大变动。 |
| 环境保护措施 | 生产中严格管理，做好设备维护。对筛分等产生尘点，釆用湿法喷淋法降尘措施，减少扬尘污染；生产中洗砂水经沉淀池处理后循环使用无生产废水排放。生产季节有少量生活污水经化类池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级标准；生产中产生的固体废物妥善堆存，作为采石场恢复回填物，生活垃圾须合理处置，不得随意堆放；在釆砂场服务期满后，对砂坑进行回填整平、填埋覆土，使其尽量恢复开发前的景观；食堂须安装功率大于60%的油烟净化设备。 | 由运输车辆所引起的扬尘，用洒水车进行喷洒；对于生产区的扬尘，采用湿法喷淋法减少扬尘；对于采挖原料所引起的扬尘，将土层洒湿减少扬尘；严禁大风天气生产；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。每年生产结束后排入沉淀池进行蒸发处理。项目区的生活废水全部排入化粪池，沉淀后由吸污车运送至污水处理厂。产生噪声的设备均放使用低噪声设备，经减振、隔音及距离衰减后能达到排放。生产过程中产生的主要固体废物为剥离的弃土和废料，用作矿坑回填。生活垃圾存放于垃圾池中，集中收集，达到一定的量，清运至奎屯市垃圾填埋场填埋处理。食堂做饭产生的油烟，已安装油烟净化器进行处理。本项目现处于营运期，边开采边回填，在服务期满后回填平整，恢复至开发前生态状态。 | 无变动。 |

二、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目废气主要为开采过程、筛选生产线产生的粉尘、运输车辆动力起尘和食堂产生的油烟。

采取的主要措施有：土层剥离过程进行喷淋，减少粉尘的漂浮；喂料口安装雾炮机，减少粉尘的产生和扩散；对传送带全封闭，避免扬尘的产生；运输道路定期洒水，保持路面湿润，避免车辆动力起尘；食堂安装净化效率为90%的油烟净化器。

（二）废水

本项目生产用水主要为喷淋清洗用水和降尘喷洒用水，清洗用水经二级沉淀池沉淀后回用，不外排，喷洒用水自然蒸发，也不产生废水。废水主要为生活废水，经化粪池（体积3m3）处理后由吸污车运送至污水处理厂。

（三）噪声

该项目主要噪声源为滚筒筛、振动筛、传送电机等设备噪声以及装卸及进出车辆噪声，采取隔声、基础减振等措施降噪，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准的要求。

（四）固废

本项目生产过程中产生的主要固体废物为剥离的弃土和废料，其中弃土和泥沙产生量为0.6万m³/a，废料为5.4万m³/a，收集后用去矿坑回填。年生活垃圾产生量为3.24t，生活垃圾存放于垃圾池中，集中收集，达到一定的量（垃圾池的体积为24m³），清运至当地垃圾填埋场填埋处理。工程机械年更换的废机油为0.2t，更换后由厂家回收。

三、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，4个监测点颗粒物浓度最大值为0.600mg/m³小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排

放无组织排放监控浓度周界外浓度最高点1.0mg/m³限值。

（二）厂界噪声

- 噪声监测结果表明，昼间噪声监测值范围为（45.5～54.8）dB（A），夜间噪声监测值范围（45.5～53.2）dB（A）。厂界东、西、北侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

（四）固体废物

固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

四、生态恢复情况

本项目位于奎屯市东郊开干齐乡，奎屯银山建材销售有限公司利用生活区建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地种植树木，对厂区进行绿化，对项目区环境有一定改善。

五、验收结论

奎屯市旺峰建材有限公司奎屯东郊砂石矿项目按照环评及其批复要求，落实了各项污染物防止措施，污染物治理设施运行及排放满足环境管理制度要求，环境管理落实基本到位。该项目符合竣工环境保护验收条件，通过验收。

六、建议

- （1）沉淀池定期维护，四周设置围栏及安全标识，防止人员落水。

## （2）环保设备设施定期维护，确保设备设施正常运行。

奎屯银山建材销售有限公司

2023年12月16日