# 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司

# 建筑材料生产加工项目

# 竣工环境保护验收监测报告表

# 建设单位: 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司

# 编制单位：福建南平弘美环保工程有限公司

2023年8月

建设单位法人代表：徐祖青

# 编制单位法人代表:吕强

项  目  负 责  人 :吴文茜

填    表    人 ：余永平

| 建设单位 | 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司 | 编制单位 | 福建南平弘美环保工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 13123218586 | 电话: | 18960606910 |
| 邮编: | 354216 | 邮编: | 354200 |
| 地址: | 南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台 | 地址: | 南平市建阳区朱熹大道111号（御景湾7幢1单元1402室） |

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、工程主要建设内容	3

变三、主要污染源、污染源处理和排放	11

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五、验收检测质量保证与质量控制	16

表六、验收检测内容	19

表七、验收检测期间生产工况及验收检测结果	20

表八、验收检测结论	22

附图1、项目地理位置图	26

附图2、项目周边环境示意图	27

附图3、项目平面布置图	28

附件1、备案表	29

附件2、营业执照	30

附件3、租赁合同	31

附件4、环评批复	35

附件5、垃圾清运协议	38

附件6、一般固废处置协议	43

附件7、排污登记	45

附件8、检测报告	47

验收意见	52

其他需要说明的事项	56

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑材料生产加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铺路粗石子、细石子 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2022年8月5日 | 开工建设时间 | 2022年8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 南平市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 160万 | 环保投资总概算 | 33 | 比例 | 20.6% |
| 实际总概算 | 160万 | 环保投资 | 33 | 比例 | 20.6% |
| 验收监测依据 | 1、验收相关法律、法规和规章制度 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修正，2015.1.1施行； - （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26施行； - （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1实施； - （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.6.5实施； - （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.实施； - （6）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施； - 2、验收技术规范 - （1）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； - （2）《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》； - （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（2018年5月15日实施）； - （4）排污单位自行监测技术指南 总则( HJ 819-2017）（ 2017年06月01日实施）； - （5）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； - （6）《生态环境部关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自助验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号）； - 3、其他相关文件 - （1）《南平市建阳区天耀建筑材料有限公司生产加工项目环境影响报告表》（湖北江品鑫环保技术有限公司，2022年7月）； - （2）南平市生态环境关于批复南平市建阳区天耀建筑材料有限公司生产加工项目环境影响报告表的函。2022年8月5日（南环保审函[2022]51号）； - （3）建设单位提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 | - 1、厂界颗粒物执行《 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限制。周界外最高点浓度≤1mg/L。 - 2、厂 界 噪 声 执 行 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（GB12348-2008）3 类标准；昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）. |  |  |  |  |

表二 工程主要建设内容 一、基本情况 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司成立于2022年，主要从事处理建筑拆迁废弃物，生产铺路粗石子和细石子，本项目位于福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台，租用福建武夷汽车制造有限公司场地，投资160万元，年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨。项目于2022年6月在南平市建阳区发展改革和科技局备案（闽发改备[2022]H050067）.2022年8月委托湖北江品鑫环保技术有限公司编制《南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目环境影响报告表），并与2022年8月5日通过南平市生态环境局的审批。（南环保审函[2022]51号）。 二、验收监测范围及内容 1.验收监测范围 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目，年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨，包括主体工程、辅助工程及公用工程，详见表 1-2。 2.验收监测内容 （1）厂界噪声监测； （2）废水处置情况检查； （3）固体废弃物处置情况检查； （4）环境管理检查； （5）无组织废气监测。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：建筑材料生产加工项目 建设单位：南平市建阳区天耀建筑材料有限公司 项目地址：福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台 项目投资：160万元 建设规模及内容：占地面积5224m2。 产品方案：年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨职工人数：职工人数6人 工作制度：年生产天数330天，8h/d，单班制 2、项目地理位置及平面布置 南平市建阳区位于福建省北部，地处南平市的中心，跨北纬27°16′32″~27°43′41″，东经117°32′20″~118°37′51″。建阳为闽北交通枢纽，通讯电讯以及电力辐射中心，南武旅游文明路、205国道、水杉线，横南铁路从市区横穿而过。离武夷山机场仅40余公里。浦南高速公路是天津至汕尾国家重点公路的组成部分，也是福建省规划“三纵四横”高速公路骨架网的重要组成部分。 项目现位于福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台,项目地理位置、现状照片、平面布置图见附图。 - 项目建设内容 - 项目建设内容项目组成及主要建设内容见下表 表1 项目建设情况一览表. 项目组成; 环评内容; 实际情况; 变化情况. 主体工程; 生产车间; 新建生产线1条，年处理废渣50万吨，年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨。配套破碎平台（含颚式破碎机、反击破碎整形机）、振动筛、洗石机及洗石废水处理系统等设备设施。; 新建生产线1条，年处理废渣50万吨，年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨。配套破碎平台（含颚式破碎机、反击破碎整形机）、振动筛、洗石机及洗石废水处理系统等设备设施。; 无. 公 用 工 程; 配电房; 位于厂区东南侧; 位于厂区东南侧; 无. 给排水工程; 市政供水，无废水外排; 市政供水，无废水外排; 无. 供电; 由当地电网供电; 由当地电网供电; 无. 环 保 工 程; 废水处理设施; 生活污水; 生活污水经三级化粪池处理后农用于周边山体; 生活污水经三级化粪池处理后农用于周边山体; 无. 废气处理系统; 生产车间各产尘设备配套喷淋抑尘装置等降尘措施，并设置在封闭厂房内，成品堆场及原料钢棚配套洒水降尘装置，具备“防渗漏、防流失、防扬散”措施; 生产车间各产尘设备配套喷淋抑尘装置等降尘措施，并设置在封闭厂房内，成品堆场及原料钢棚配套洒水降尘装置，具备“防渗漏、防流失、防扬散”措施; 无. 噪声 治理; 厂房隔声、设备基础减振等措施; 厂房隔声、设备基础减振等措施; 无. 固废治理; 一般固废堆场; ①暂存除铁器筛选出来的废铁，集中收集后外售给废品收购站； ②暂存泥浆压滤机压滤出的污泥，经收集后外售砖厂；; ①暂存除铁器筛选出来的废铁，集中收集后外售给废品收购站； ②暂存泥浆压滤机压滤出的污泥，经收集后外售砖厂；; 无. 危废间; 暂存危险废物废机油，定期由相关有资质单位回收处理; 废机油暂存危废间，量较少，用作输送带滚筒轴承及链条润滑使用; 有. 办公设施; 简易楼; 位于场区西南侧，两层，用于职工倒班休息及办公; 位于场区西南侧，两层，用于职工倒班休息及办公. 储运工程; 原材料堆场; 占地面积约1000m2、原材料堆场; 占地面积约1000m2、原材料堆场. 成品料堆放区; 占地面积约1000m2、成品料堆场; 占地面积约1000m2、成品料堆场.

- 主要原辅材料 - 项目营运期间原材料消耗情况见下表。 表2主要原辅材料 序号; 名称; 环评预计消耗量; 现阶段实际消耗量; 备注. 1; 弃渣（旧房的拆迁废料、水泥旧路改造开挖的废旧路面等）; 50万t/a; 50万t/a. 项 - 主要设备 - 本项目主要设备见下表 表3 项目主要设备一览表 序号; 生产设备名称; 规模型号; 数量; 使用工序; 备注. 1; 振动给料机; VGF1560; 1台; 给料设备; 节能型无级调幅. 2; 鄂式破碎机; 600×690; 1台; 给料设备; 节能型无级调幅. 3; 反击破碎整形机; 1210; 1台; 给料设备; 节能型无级调幅. 4; 皮带输送机; 宽度0.6—0.8M; 8条; 给料设备; 节能型无级调幅. 5; 对碾机; 750; 1台; 给料设备; 节能型无级调幅. 6; 振动筛; 2YK-2160; 2台; 粒径控制; 节能型3层筛网. 7; 挖斗洗石机; 400×600; 1台; 洗石. 8; 细石回收脱水一体机; DRI2045; 1台; 回收脱水. 9; 泥浆压滤机; 250m2; 2台; 回收脱水. 10; 水雾除尘设备; ——; 1套; 降尘; 节能型无级调幅.

七、主要生产工艺及产物环节 细石子（目数03）） 细石子（目数03）） 生产工艺流程及产物环节图 工艺流程简述： 旧房的拆迁废料、水泥旧路改造开挖的废旧路面等弃渣由运输车辆运至厂内原料堆场，进厂原料由喂料机进行上料。进厂原料粒径较大，首先经颚式破碎机进行破碎将大块的原料破碎成小碎石，破碎后的废渣通过输送带输送至中转料仓，在料仓内通过除铁器出去废铁，破碎后的废渣由输送带送入振动筛振动分选出初级石粒，如果粒径较大再输送回一级破碎再次破碎，将初选的石粒再经过二级破碎（反击破碎整形机，该破碎机同时兼并制石和整形两种功能），后通过输送带送入振动筛振动分选，不合规格大石粒重回二级破碎机中破碎，如此循环，直到石粒大小符合规格，不合规格小石粒经整形制石机整形后成合格铺路石子，合格铺路石子暂存成品堆放区待外售。剩下的细石子进入挖斗洗石机清洗，挖斗洗石机分离出细石子经脱水筛脱水后作为产品堆放到成品料堆放区进行自然晾干，剩下的石水混合物进入细石回收机进一步回收细石子，废水进入废水沉淀处理系统。 破碎和整形破碎均采取湿式作业降尘，振动筛分选工序采取湿式作业。 洗石废水经泥浆罐沉淀，沉淀时加入絮凝剂加快泥水分离，后将废水泵至泥浆压滤机，压滤废水排入清水罐，清水回用于洗石工段，泥渣集中贮存在收集槽内，定期外卖制砖。 - 八、用水及水平衡 项目生产过程用水主要为水雾除尘抑尘用水、洗石用水及职工生活用水 - 生产废水 - （1）水雾除尘抑尘用水 - 颚式破碎机、反击破碎整形机、振动筛以及原料和产品堆场均配套喷雾抑尘装置，抑尘设计用水量约0.5t/h，4t/d，1320t/a。生产场地抑尘用水均自然蒸发，无外排废水。 - 洗石用水 - 本项目细石子采用挖斗洗石机进行清洗，洗石机循环水量约75t/h（600t/d）。洗石用水经配套污水处理设施净化处理后循环使用，洗石用水经泥浆罐加入絮凝剂沉淀后经压滤机压滤，清水进入清水罐回用，部分用水由压滤泥饼带走。洗石用水定期补充损耗，损耗量主要为产品带走的水以及泥浆压滤产生的泥饼带走的水。其中产品初始含水率约15%（堆存3~5d后含水降低到6％以内且稳定，其余9%堆场渗出废水经堆场导水沟收集后经污水设施处理后回用生产），本项目年产细石子27万吨，根据计算产品带走水量为16200t/a（49t/d），堆场渗出废水量为24300t/a（74t/d） 压滤后泥饼含水率一般在50%左右，根据业主提供资料，石浆产生量约111210t/a（337t/d），洗石用水均循环使用用，不外排。 - 生活废水 本项目员工6人，均住厂。每日用水量参照《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），每人每日用水150L，则生活用水量约0.9t/d（297t/a），污水排放系数以0.8计，生活污水排放量为0.72t/d（238t/a）。 项目水平衡详见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d 图2-2 废水处理工艺流程图 - 项目变动情况 - 经现场核查、资料比对本项目性质、规模、地点与环评及环评批复一致。

表三、主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 - 项目废水主要为生产废水和生活污水。 - 生产废水：洗石废水经絮凝沉淀+压滤系统处理后循环利用，不外排。 - 生活污水：本项目运营期产生的生活污水经三级化粪池预处理后农用于周边林地； - 2、废气 - 本项目采用水洗工艺，废气主要为原料卸料粉尘，原料和成品堆放产生的粉尘，皮带输送粉尘、给料、破碎、筛分粉尘，车辆运输过程等过程产生的粉尘等。生产车间均采用水雾除尘设施进行降尘。 - 3、噪声 - 项目主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在70-80dB(A)之间，主要防治措施为隔音、减震、维持设备处于良好的运行状态，一旦发现异常声响，尽快停止生产，待设备维护完成后再恢复生产。 - 表4 主要噪声源强一览表 - 设备名称; - 数量; - 噪声级（dB）. - 数控激光切割机; - 2台; - 75-80. - 数控折弯机; - 2台; - 75-80. - 液压折弯机; - 5台; - 75-80. - 剪板机; - 5台; - 75-80. - 冲床; - 7台; - 75-80. - 组装线; - 3条; - 75-80. - 4、固废 - 项目固废包括一般固体废物、生活垃圾和危险废物。 - （1）一般工业固体废物 项目产生的一般工业固废主要为泥浆压滤机压滤出的泥渣、废铁和不可用废渣。泥浆压滤机压滤出的泥渣产生量约337t/d，计111210t/a。经收集后出售给机砖厂；除铁器筛选出来的废铁约500t/a，拟集中收集后外售给废品收购站；不可用废渣产生量约为49468.48t/a，在厂区内指定地点堆存，定期运至指定市政垃圾弃渣场填埋。 - （2）生活垃圾 - 本项目劳动定员6人，年工作330天，按每人每天产生1kg垃圾计算，项目生活垃圾产生量约1.98t/a，委托环卫部门清运。 - （3）危险废物 - 项目运营期间产生的危险废物为废机油，废机油量较少，用作输送带滚筒轴承及链条润滑使用 - 5、规范化排污口 - 项目运营期，所有产污环节均做好相应环保措施，确保污染物达标排放。具体情况见图4.2-1。 - 除尘喷雾装置; - 板框过滤装置. - 板框过滤加药装置; - 三级化粪池. - 生活垃圾收集桶; - 危险废物贮存间. - 生产废水回用系统; - 除尘喷雾机. - 6、环保设施投资及“三同时”落实情况 - 项目现阶段总投资额160万元人民币，环保投资额33万元，环保投资占总投资额的20.6%，具体情况见表 4.3-1。 - 类型; - 治理设施; - 实际投资. - 废水; - 化粪池; - 2万元. - 废气; - 洒水降尘，水雾除尘设施; - 5万元. - 噪声; - 减震、隔声等措施; - 1万元. - 固废; - 生活垃圾; - 垃圾收集桶; - 25万元. - 一般固体废物; - 一般固体废物贮存场所. - 危险废物; - 危险废物贮存间. - 33万元.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 项目环境影响报告表主要结论 - 本项目位于福建省南平市福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台，为租用福建武夷汽车制造有限公司厂区空地进行新建生产车间，且福建武夷汽车制造有限公司已获得该地块的不动产权证和红线图，用地性质为工业用地。项目符合国家产业政策，选址符合建阳区土地利用总体规划，其厂址选择基本可行、厂区布局合理。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。项目投产后具有良好的经济效益和一定的社会效益，且利用建筑弃渣进行固废资源综合利用，存在环保效益。在工程运行过程中加强生产、安全和环境管理，严格控制污染物达标排放，从环境保护的角度论证，该项目的建设是可行的。 - 2、审批部门审批决定 - 南平市生态环境局批复如下： - 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目位于福建省南平市福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台，用地面积5224平方米，新建生产线1条，年处理建筑拆迁废弃物50万吨，年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨。项目总投资160万元，其中环保投资33万元。 - 根据湖北江品鑫环保技术有限公司的环评结论与建议，该项目符合国家产业政策要求，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下前提下，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列的性质、规模、地点工艺以及拟采取的环境保护措施。 - 二、在项目建设与生产管理中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项环保对策措施，并着重做好以下工作： - （一）水污染防治：企业应按“清污分流、雨污分流”原则建设雨水管网和污水管网。生活污水经三级化粪池处理后用于农灌；洗石废水经收集后采用“絮凝沉淀+压滤”设施处理后回用于生产不外排；原料及成品堆放区应配套“三防”措施。 - （二）大气污染防治：项目应进一步优化生产工艺，加强精细化管理，采取有效防控措施，最大限度减少无组织废气排放。原料及成品堆场应加强管理，做好洒水抑尘工作；生产线应在封闭厂房内生产，不得露天作业，各生产工段产尘点应配套建设相应的水雾除尘设施，同时做好厂区内堆放物料的搭棚遮盖工作。 - （三）噪声污染防治:运营期合理布置厂区布局，项目区域内的动力设备应选用低噪声，低振动设备，同时采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。 - （四）固体废物污染防治:严格落实固体（危险）废物规范化管理要求，对固体废物进行分类收集和处置。危险废物交由有相应资质的单位处置，其暂存和处置应符合国家危险废物管理的相关规定。 - 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。企业生产前应依法办理排污许可手续，及时按要求组织竣工环保验收，经验收合格后方可投入正式生产。 - 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 - 五、项目环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作由南平市建阳区生态环境局负责。

表五 验收监测质量保证及质量控制

监测分析方法 项目验收监测各项监测因子检测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限详见表 验收监测各项监测因子检测依据一栏表 项目 类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限; 最低检出浓度. 气样; 采样方法; HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》; /; /. 总悬浮颗粒物; HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 0.168 （时均值）; /. 噪声; 声环境噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; /; /. 监测仪器 项目验收监测各监测因子所使用的仪器名称、型号、编号及自校准或检定校准或计量检定情况详见表 验收监测各项监测因子所使用仪器情况一栏表 分析设备; 型号; 编号; 有效期; 检定/校准证书编号; 仪器检定/校准单位. 多功能声级计; AWA6228+; YQ-1-022-2; 2023.08.23; SX202207003; 广东省计量科学研究院. 电子天平; CPA225D; YQ010; 2023.07.25; KW22046540007; 东莞凯威计量技术有限公司. 恒温恒流大气/颗粒物采样器; MH1205; YQ-1-113-1 YQ-1-113-2 YQ-1-113-3 YQ-1-113-4; 2024.07.09; DN230320440025 DN230320440026 DN230320440027DN230320440028; 东莞市帝恩检测有限公司. 人员资质 参加项目验收工程监测人员资质能力情况详见表 采样项目; 采样人员; 上岗证号; 从业资格. 气样; 洪涛、郑奇、吴限; SG-043、SG-038、SG-045; 持证上岗. 监测项目; 监测人员; 上岗证号; 从业资格. 颗粒物; 胡丹丹; SLSG004; 持证上岗. 噪声; 洪涛、吴限; SG-043、SG-045; 持证上岗. 参加项目验收工程监测人员资质能力情况一栏表 气象数据 日期; 天气状况; 环境温度; 大气压; 风向; 风速. 2023.07.10; 晴; 39.8℃; 98.77kPa; 无固定; <3. 2023.07.11; 晴; 38.2℃; 99.03kPa; 无固定; <3. 监测分析过程中的质量保证和质量控制 项目验收工程监测水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。项目检测质控数据分析表详见表 标准滤膜 标准滤膜初始重量g; 标准滤膜重量g; 标准要求. 0.37297; 0.37291; ±0.0005g. 0.38221; 0.38223. 仪器质控表 项目; 监测日期; 测前(dB); 测后(dB); 差值(dB); 判定(dB); 评价. 噪声测试声校准器校准记录; 2023.07.10; 93.8; 93.8; 0; <0.5; 合格. 2023.07.11; 93.8; 93.8; 0; <0.5; 合格. 校准日期：2023.07.10-2023.07.11. 校准采样器设备信息（设备名称：恒温恒流大气/颗粒物采样器 型号：M1205 编号：YQ-1-113-1 ）. 校准 次数; 采样前校准记录; 校准 次数; 采样后校准记录. 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min); 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min). L1-1; 100.0; 100.0; 99.2; 99.35; L1-1; 99.8; 99.9; 99.3; 99.4. L1-2; 100.0; 99.5; L1-2; 100.0; 99.5. L1采样前相对误差（%）; 0.654; L1采样后相对误差（%）; 0.503. 校准采样器设备信息（设备名称：恒温恒流大气/颗粒物采样器 型号：M1205 编号：YQ-1-113-2 ）. 校准 次数; 采样前校准记录; 校准 次数; 采样后校准记录. 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min); 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min). L1-1; 100.1; 100.05; 98.7; 98.6; L1-1; 100.2; 99.95; 98.5; 98.55. L1-2; 100.0; 98.5; L1-2; 99.9; 98.6. L1采样前相对误差（%）; 1.471; L1采样后相对误差（%）; 1.421. 校准采样器设备信息（设备名称：恒温恒流大气/颗粒物采样器 型号：M1205 编号：YQ-1-113-3 ）. 校准 次数; 采样前校准记录; 校准 次数; 采样后校准记录. 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min); 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min). L1-1; 99.7; 99.85; 98.2; 98.30; L1-1; 100.0; 100.05; 99.2; 99.25. L1-2; 100.0; 98.4; L1-2; 100.1; 99.3. L1采样前相对误差（%）; 1.577; L1采样前相对误差（%）; 0.806. 校准采样器设备信息（设备名称：恒温恒流大气/颗粒物采样器 型号：M1205 编号：YQ-1-113-4 ）. 校准 次数; 采样前校准记录; 校准 次数; 采样后校准记录. 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min); 采样流量(L/min); 平均值Q采 (L/min); 校准流量(L/min); 平均值Q校 (L/min). L1-1; 100.1; 99.9; 99.1; 98.9; L1-1; 100.0; 100.05; 98.3; 98.4. L1-2; 99.8; 98.7; L1-2; 100.1; 98.5. L1采样前相对误差（%）; 1.011; L1采样前相对误差（%）; 1.677. 计算公式; （注：相对误差≤5%即可正常使用）.

表六 验收监测内容

检测内容通过现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、检测频次见下表。 表6-1检测点位、检测项目及检测频次一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 无组织废气; 厂界外上风向一个点下风向3个点; 颗粒物; 连续检测2天，3次/天. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 连续检测2天，每天昼夜各检测一次.

表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 检测期间，生产负荷达到75%以上

验收监测结果： - 生产工况 - 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司年产年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨生产加工项目，年工作天数330天，每天8小时，生产工况见下表。 - 表7-1验收期间工况负荷表 - 采样日期; - 产品名称; - 设计生产能力（吨/天）; - 实际生产能力（吨/天）; - 生产负荷（%）. - 2023.07.10; - 铺路石子，细沙子; - 545吨、818吨; - 445吨、650吨; - 80. - 2023.07.11; - 铺路石子，细沙子; - 545吨、818吨; - 440吨、655吨; - 80. - 由上表可知：验收检测期间，生产负荷达到设计规模的75%以上，符合验收检测期间对生产工况的要求。 - 环境保护设施调试效果 - 污染物达标排放检测结果 - 表7-3废气无组织排放检测结果 - 由检测结果可知：厂界无组织颗粒物浓度最大值0.441mg/m³,颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准要求｡ - 表7-5噪声检测结果 - 由检测结果可知；公司昼间噪声最大值62dB(A),夜间噪声结果最大值46dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008中的3类标准。

表八 验收监测结论

- 环境保护设施验收结论 - 1、验收检测期间,生产负荷大于75%,满足验收要求｡ - 2、项目工艺流程与环评一致 - 3､（1）项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经化化粪池处理后用于周边山林。 - （2）厂界无组织颗粒物浓度最大值0.441mg/m³,颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准要求｡ - (3)公司昼间噪声最大值62dB(A),夜间噪声结果最大值46dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008中的3类标准。 4､固体废物 一般固体废物:项目产生的一般工业固废主要为泥浆压滤机压滤出的泥渣､废铁和不可用废渣｡泥浆压滤机压滤出的泥渣产生量约337t/d｡经收集后出售给机砖厂;除铁器筛选出来的废铁约500t/a,拟集中收集后外售给废品收购站;不可用废渣产生量约为49468.48t/a,在厂区内指定地点堆存,定期运至指定市政垃圾弃渣场填埋｡ - 生活垃圾：本项目劳动定员6人,年工作330天,按每人每天产生1kg垃圾计算,项目生活垃圾产生量约1.98t/a,委托环卫部门清运｡ - 危险废物：项目运营期间产生的危险废物为废机油,废机油量较少，用作输送带滚筒轴承及链条润滑使用。 5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第八条中的内容，本项目与其对比情况见下表： 序号; 国环规环评[2017]4号内容; 本项目情况; 是否存在. 1; 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目已按照环评及其批复（南环保审函[2022]51号）要求建成环境保护设施; 不存在. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 竣工验收监测结果显示：项目运营期无组织废气达标排放；项目厂界噪声全部达标；固体废弃物处理率为100%。污染物排放符合国家和地方相关标准，符合环评及其批复（南环保审函[2022]51号）的要求。; 不存在. 3; 环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的。; 根据现场调查与环评文本进行对照，本项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏等措施未发生重大变动，不需要重新报批建设项目环境影响评价文件。; 不存在. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 项目建设过程中未造成重大环境污染或重大生态破坏，项目施工期现已结束，经咨询建设单位及相关部门，项目施工期间未收到相关环保投诉。; 不存在. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 2023年7月06日取得固定污染源排污许可证，许可证编号：91350784MABQ550K59001Q; 不存在. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 本项目一次性建设完成，环保设施落实“三同时”制度，满足主体工程的需要。; 不存在. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 建设单位未受到处罚; 不存在. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 验收报告的基础资料数据属实，建设单位已对本次验收报告书内容进行确认，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理; 不存在. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 无其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 不存在. 由上表可知，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 【2017】4 号，环境保护部，2017年11月20日）的有关规定，未对周边生态环境造成大的影响，不存在该办法第八条规定中不予验收的九种情形；本项目均不属于重大变动。根据项目验收监测报告，项目无组织废气、噪声均达标排放，符合竣工环保验收要求。 - 建议 - 加强废气处理装置等环境保护措施的运行管理及维护,做到责任到人,确保各项污染物长期稳定达标排放｡如遇环保设施检修､停运等情况,要及时向当地环保部门报告,并如实记录备查｡ - 进一步加强固体废物的储存､运输及处置环节的管理,规范危险废物台账明细,确保危险废物得到妥善处置,防止造成二次污染｡

填表单位（盖章） 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司          填表人签字          经办人签字

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 建筑材料生产加工项目 |  |  | 项目代码 |  |  |  | C4220 |  |  | 建设地点 | 建阳 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨 |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产铺路粗石子18万吨、细石子27万吨 |  |  | 环评单位 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南平市建阳生态环境局 |  |  | 审批文号 |  |  |  | 南环保审函[2022]51号 |  |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年8月 |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2023年1月 |  |  | 排污许可证申领时间 | 2023年7月 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 | 91350784MABQ550K59001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 福建南平弘美环保工程有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 福建省大潭检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 | 80% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 160 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 33 |  |  | 所占比例（%） | 20.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 160 |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 33 |  |  | 所占比例（%） | 20.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 5 |  | 噪声治理（万元） |  | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 25 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 330 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91350784MA325LKR7K | 验收时间 |  | 2023年7月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图1 项目地理位置图

本项目

山体

山体

武夷汽车

砖厂

砖厂

+附图2 项目周边环境示意图

附图3 项目平面布置图

附件1 备案表

附件2、营业执照

附件3 租赁合同

附件4 环评批复

附件5 垃圾清运协议

附件6 一般固废处置协议

附件7 排污许可证

附件8 检测报告

# 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司

# 建筑材料生产加工项目

# 竣工环境保护验收意见

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司于2023年8月5日在福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台，组织召开南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目项目竣工环境保护验收会。会议组成了验收组（名单附后），验收组检查了项目现场，听取了项目工程环保执行情况的汇报和竣工环境保护验收调查报告内容的汇报。验收组根据《南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目竣工环境保护验收调查报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对项目进行验收，形成验收意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

## （1）建设地点、规模、主要建设内容

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目位于福建省南平市建阳区潭城街道严墩上陈平台。项目总占地面积5224m2，新建生产线一条，年处理建筑拆迁废弃物50万吨。项目劳动定员6人，年生产天数330天，单班制，每天工作8小时。

## （2）建设过程及环保审批情况

本项目于2022年委托湖北江品鑫环保技术有限公司编制本项目的环境影响报告表，并于2022年8月5日通过南平市生态环境局的审批,批复文件号：潭环保审函[2022]51号。

- 投资情况

- 项目投资160万元，其中环保投资33万元,，占项目总投资的20.6%。

## （4）验收范围

本次验收范围为南平市建阳区天耀建筑材料有限公司的生产设施和环保设施。

# 二、工程变动情况

本次工程无重大工程变动及重要工艺变更。

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废水

本项目无生产废水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用于周边山林。

## （2）废气

## 本项目采用水洗工艺，废气主要为原料卸料粉尘，原料和成品堆放产生的粉尘，皮带输送粉尘、给料、破碎、筛分粉尘，车辆运输过程等过程产生的粉尘等。生产车间均采用水雾除尘设施进行降尘。

## （3）噪声

项目选择低噪声设备，合理布局厂房，加大噪声衰减距离，对设备采取基础减振措施，加强设备日常检修和维护。

## （4）固体废物

本项目运营过程中产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废和生活垃圾。

1、一般固废

项目产生的一般工业固废主要为泥浆压滤机压滤出的泥渣、废铁和不可用废渣。泥浆压滤机压滤出的泥渣产生量约337t/，经收集后出售给机砖厂；除铁器筛选出来的废铁约500t/a，拟集中收集后外售给废品收购站；不可用废渣产生量约为49468.48t/a，在厂区内指定地点堆存，定期运至指定市政垃圾弃渣场填埋。

- 2、生活垃圾

- 本项目劳动定员6人，年工作330天，按每人每天产生1kg垃圾计算，项目生活垃圾产生量约1.98t/a，委托环卫部门清运。

- 3、危险废物

# 项目运营期间产生的危险废物为废机油，废机油量较少，用作输送带滚筒轴承及链条润滑使用

# 四、环境保护设施调试效果

- （1）项目无生产废水外排，生活污水经化化粪池处理后用于周边山林。

- （2）厂界无组织颗粒物浓度最大值0.441mg/m³,颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准要求｡

- (3)公司昼间噪声最大值62dB(A),夜间噪声结果最大值46dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008中的3类标准。

- (4)固体废物：

项目产生的一般工业固废主要为泥浆压滤机压滤出的泥渣､废铁和不可用废渣｡泥浆压滤机压滤出的泥渣经收集后出售给机砖厂;除铁器筛选出来的废铁集中收集后外售给废品收购站;不可用废渣在厂区内指定地点堆存,定期运至指定市政垃圾弃渣场填埋｡生活垃圾委托环卫部门清运｡

- (5)排污许可证、规范化排污口标志

- 项目运营期，所有产污环节均做好相应环保措施，确保污染物达标排放。项目于2023年7月06日固定污染源排污许可证审批通过，许可证编号：91350784MABQ550K59001Q

# （6）项目与验收暂行办法对比情况

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第八条中的内容，本项目与其对比情况见下表：

| 序号 | 国环规环评[2017]4号内容 | 本项目情况 | 是否存在 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 项目已按照环评及其批复（南环保审函[2022]51号）要求建成环境保护设施 | 不存在 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 竣工验收监测结果显示：项目运营期生产废气均达标排放；项目厂界噪声全部达标；危险废物委托南平市建阳区微元环保科技有限公司清运处置，固体废弃物处理率为100%。污染物排放符合国家和地方相关标准，符合环评及其批复（南环保审函[2022]51号）的要求。 | 不存在 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的。 | 根据现场调查与环评文本进行对照，本项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏等措施未发生重大变动，不需要重新报批建设项目环境影响评价文件。 | 不存在 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 项目建设过程中未造成重大环境污染或重大生态破坏，项目施工期现已结束，经咨询建设单位及相关部门，项目施工期间未收到相关环保投诉。 | 不存在 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 2023年7月06日取得固定污染源排污许可证，许可证编号：91350784MABQ550K59001Q | 不存在 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 | 本项目一次性建设完成，环保设施落实“三同时”制度，满足主体工程的需要。 | 不存在 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 建设单位未受到处罚 | 不存在 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 验收报告的基础资料数据属实，建设单位已对本次验收报告书内容进行确认，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理 | 不存在 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 无其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 不存在 |

由上表可知，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

【2017】4 号，环境保护部，2017年11月20日）的有关规定，未对周边生态环境造成大的影响，不存在该办法第八条规定中不予验收的九种情形；本项目均不属于重大变动。根据项目验收监测报告，项目无组织废气、噪声均达标排放，符合竣工环保验收要求。

# 六、验收结论

验收组认为该项目环评审批手续齐全，基本落实了环评文件及批复要求的各 项环保措施，环保设施运行正常，各类污染物实现了达标排放，基本符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环保验收。

# 七、后续要求

（1）按环评文件要求，安排好环保工作人员，建立完整的环保制度，做好环保的日常监测和管理。

（2）进一步加强固体废物的储存、运输及处置环节的管理，规范危险废物台账明细，确保危险废物得到妥善处置，防止造成二次污染。

# 八、验收人员信息

详见“验收人员签到单”。

# 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司

# 2023年8月5日

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目竣工环境保护验收报告其他需要说明的事项

根据国环规环评[2017]4 号和《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类 ＞的公告》附录（生态环境部公告 2018[9]号），“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、 施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施情况以及整改工作情况等， 南平市建阳区天耀建筑材料有限公司建筑材料生产加工项目其他需要说明的事项具体内容如下：

# 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

# 1.1 设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

# 1.2 施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

# 1.3 验收过程简况

1.3.1 开工、竣工、调试情况

项目于2022年8月动工，2023年1月竣工，2023年2月调试。

1.3.2 验收工作组织、启动

根据《建设项目环境保护管理条例》，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”

为此，南平市建阳区天耀建筑材料有限公司参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(征求意见稿)开展验收工作，与2023年7月启动环保验收工作，并进行自查，自查结果表明项目具备验收条件。

1.3.3 验收监测

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司委托福建省大潭检测有限公司于2023年7月10日-2023年7月11日对本次验收项目污染源排放现状和各类环保治理设施处理能力等进行了现场的监测和检查，验收监测已完成。

57

2 其他环境保护措施实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司办公室负责全公司的环境管理工作，是公司环保工作的专门机构，负责相关环保设施的运行管理。

（2）环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定了环境风险应急预案，因此本项目无需环境风险应急预案。

（3）环境监测计划

本项目按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

2.2.1 区域削减和淘汰落后产能

公司不涉及区域削减和淘汰落后产能。

2.2.2 防护距离控制及居民搬迁

建设项目不涉及防护距离控制要求以及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目无林地补偿 、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

南平市建阳区天耀建筑材料有限公司

2023年8月5日

58